曲靖经济技术开发区建筑垃圾污染环境防治工作规划

（2024-2035年）

文本（草案公示稿）

曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局

曲靖市靖和规划技术服务中心

二零二五年三月

目   录

第一章 总则	1

第一条 指导思想	1

第二条 地位作用	1

第三条 强制性内容规定	1

第四条 规划原则	1

第五条 规划依据	1

第二章 规划期限、范围及目标	2

第六条 规划期限	2

第七条 规划范围	2

第八条 规划主要内容	2

第九条 规划对象	2

第十条 总体目标	3

第十一条 具体目标	3

第十二条 发展控制性指标	3

第三章 建筑垃圾处理现状分析	3

第十三条 建筑垃圾产生现状	3

第十四条 建筑垃圾运输现状	4

第十五条 建筑垃圾处置现状	4

第四章 建筑垃圾产生量预测	4

第十六条 工程垃圾产生量	4

第十七条 拆除垃圾产生量	5

第十八条 装修垃圾产生量	5

第十九条 工程渣土、泥浆产生量	5

第二十条 建筑垃圾产生总量	5

第五章 源头减量规划	6

第二十一条 源头减量要求	6

第二十二条 源头减量总体措施	6

第二十三条 源头分类	7

第二十四条 建筑垃圾存放措施	7

第二十五条 源头处理及利用措施	8

第二十六条 源头污染环境防治要求	9

第六章 建筑垃圾收运及利用体系规划	9

第二十七条 建筑垃圾收运模式	9

第二十八条 分类收集	10

第二十九条 收运流程	10

第三十条 收运线路	12

第七章 建筑垃圾收集处置设施规划	12

第三十一条 建筑垃圾产量与消纳平衡	12

第三十二条 末端建筑垃圾分类处理方式研究	13

第三十三条 建筑垃圾回收利用体系	13

第三十四条 处置设施规划选址限制条件分析	14

第三十五条 建筑垃圾处置设施选址用地规模研究	15

第三十六条 建筑垃圾调配场布局与选址	15

第三十七条 建筑垃圾资源化利用中心布局与选址	16

第八章 近期建设规划	16

第三十八条 建设内容	16

第三十九条 投资匡算	16

第九章 管理体系规划	16

第四十条 管理制度建设	16

第四十一条 智慧化信息管理建设	17

第四十二条 应急管理建设	18

第十章 运营规划	19

第四十三条 资源化利用中心的运营	20

第四十四条 建筑垃圾转运调配场的运营	20

第十一章 环境保护规划	20

第四十五条 环境保护要求	20

第四十六条 环境保护措施	21

第十二章 规划实施建议	24

第四十七条 建立综合协调、部门责任落实机制，规范行业发展秩序	24

第四十八条 完善建筑垃圾利用配套管理制度	24

第四十九条 将建筑垃圾处置设施规划纳入市自规局统一管理平台	25

第五十条 优化完善建筑垃圾相关信息平台	25

第五十一条 多方配合，实现源头减量化	25

第五十二条 投资方式多样化，拓宽建设途径	25

第五十三条 规范化建设和管理	25

- 总则

第一条 指导思想

根据国家和省级相关法规政策，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十条规定：“县级以上地方人民政府应当制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。”

中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发《中央生态环境保护督察通报曲靖市典型问题整改方案》的通知，提出到2025年6月30日前，编制完成市级和各县(市、区)《建筑垃圾污染环境防治工作规划(2024-2035年)》，加快构建“源头减量、分类收运、末端处置”管控体系，提升全市建筑垃圾管理水平，不断增强人民群众的幸福感、获得感和满意度。

第二条 地位作用

（1）本规划是曲靖经开区建筑垃圾处置工作的专业指导性文件，在本规划设定的范围内进行的曲靖经开区建筑垃圾处置设施建设、运营及监督管理，均应遵守本规划。

（2）本规划经曲靖市人民政府公布之日起30日后施行。

（3）本规划经批准后，任何单位和个人不得随意更改。确需修改的，必须按照《中华人民共和国城乡规划法》、《城市建筑垃圾管理规定》和《曲靖市中心城区规划管理技术规定》的规定履行相关程序。

第三条 强制性内容规定

文本条款中黑体加粗下划线标示的内容为规划的强制性内容。强制性内容是本规划实施监督检查的基本依据，违反规划强制性内容进行建设的，应依法进行查处。

第四条 规划原则

减量化原则：鼓励采用先进技术和工艺，减少建筑垃圾的产生量，加强对建筑材料的管理，从源头上控制建筑垃圾的生成。

无害化原则：对不能资源化利用的建筑垃圾进行安全、环保的处置，选择合适的建筑垃圾填埋场或处理设施。

就地平衡原则：已经产生的建筑垃圾优先考虑就地平衡，减少弃放现象。

资源化原则：建立健全建筑垃圾资源化利用体系，加大对建筑垃圾的回收再利用，实现资源的循环利用。

统筹性原则：打破行政区划限制，统筹各类处置设施的空间布局。

环保性原则：减少对生态绿地的占用，注重环境保护与水土保持。

第五条 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

《中华人民共和国建筑法》（2019）；

《中华人民共和国环境保护法》（2020年修订）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

《城市建筑垃圾管理规定》（建设部第139号令）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2018）；

《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）；

《施工现场建筑垃圾减量化指导手册(试行)》；

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ-T134-2019）；

《建筑垃圾处理专项规划导则》（T/CECS1320—2023）；

《建筑垃圾就地分类及处理技术标准（征求意见稿）》；

《“十五五”城市生活垃圾分类和处理设施发展规划（征求意见稿）》；

《云南省城市建筑垃圾资源化利用技术指南》；

《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖中心城市建筑垃圾和建筑散体物料运输处置管理办法的通知》曲政办规〔2022〕1号；

《曲靖市国土空间总体规划》（2021-2035年）；

《曲靖市中心城市环卫设施专项规划》（2020-2035年）；

曲靖市麒麟区国土空间总体规划。

- 规划期限、范围及目标

第六条 规划期限

规划基期年为2023年，规划期限为2024-2035年，近期目标年为2030年，远期目标年为2035年，远景展望至2050年。

第七条 规划范围

规划范围为曲靖经济技术开发区辖区内的全部国土空间，总面积为157.3395平方千米，建设用地37.86平方千米，城镇建设用地面积45.70平方千米。

第八条 规划主要内容

（1）规划范围内建筑垃圾处理现状调研、评价；

（2）规划范围内建筑垃圾产生量增长及变化预测；

（3）建筑垃圾处理处置规划；

（4）建筑垃圾管理系统规划；

（5）建筑垃圾收运处理系统规划；

（6）工程建设投资估算及建设运营模式；

（7）保障措施。

第九条 规划对象

本规划中建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物。依据国家标准，建筑垃圾可分五类，分别为：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。

（1）工程渣土：各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在建设过程中开挖土石方产生的弃土。

（2）工程泥浆：钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。

（3）工程垃圾：各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在新建、改建、扩建过程中产生的混凝土、沥青混合料、砂浆、模板等弃料。

（4）拆除垃圾：各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在拆除过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、金属、木材等废弃物。

（5）装修垃圾：各类房屋装饰装修过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃和塑料等废弃物。

第十条 总体目标

以建筑垃圾综合利用理念为引领，科学规划曲靖市经开区建筑垃圾处置体系，合理、安全、环保地解决排放与处置的矛盾，逐步建成源头分类、区域调配、再生利用、无害化处置的可持续化建筑垃圾处置设施系统，促进曲靖市经开区资源节约型、环境友好型社会的建设。

第十一条 具体目标

（1）近期目标

近期目标（2024—2030年）：对现状建筑垃圾处理设施进行评估及优化，建立和完善建筑垃圾收运系统和管理机制，加强源头减量、分类管理、综合利用、消纳设施和场所布局及建设、部门协同监管、全过程数字化治理等工作。建筑垃圾规范化分类、收集、运输和安全处置及再生利用体系基本建立，建筑垃圾治理能力和资源化利用水平持续巩固提升。规划至2030年，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用率不低于50%，建筑垃圾综合利用率不低于60%。

（2）远期目标

远期目标（2031—2035年）：按照“政府主导、市场运作”的原则，加快建设符合城市建设发展的建筑垃圾消纳网络，逐步提高建筑垃圾的资源化利用率。建立处理工艺经济可行、处理设施配置合理、技术可靠、环保达标、国内领先的建筑垃圾收运处理系统，形成链条完整、环境友好、良性发展的建筑垃圾产业体系，实现市域内建筑垃圾从源头到消纳全过程的信息化控制和管理。规划至2035年，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用率不低于60%，建筑垃圾综合利用率不低于70%。

第十二条 发展控制性指标

规划指标涉及近期、远期两个层次，共计11个规划指标，详见表2-1。

表2-1  建筑垃圾处理处置规划指标

| 序号 | 指标类别 | 指标内容 | 近期目标 | 远期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减量化 | 新建建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括 工程渣土、工程泥浆）（吨/万平方米） | ≤270 | ≤250 | 约束性 |
| 2 |  | 工程渣土、泥浆源头利用率（%） | ≥60 | ≥70 | 预期性 |
| 3 |  | 工程垃圾、拆除垃圾源头回收利用率（%) | ≥15 | ≥15 | 预期性 |
| 4 |  | 装修垃圾源头回收利用率(%) | ≥20 | ≥20 | 预期性 |
| 5 | 资源化 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用率（%） | ≥50 | ≥60 | 约束性 |
| 6 |  | 建筑垃圾综合利用率（%) | ≥60 | ≥70 | 约束性 |
| 备注： 1.约束性指标是为实现规划目标，在规划期内不得突破或必须实现的指标。 2.预期性指标是指按照经济社会发展预期，规划期内努力实现或不突破的指标。 3.资源化利用率=(直接回收利用量+资源化利用量)/(工程垃圾产生量+拆除垃圾产生量+装修垃圾产生量）*100%。 4.综合利用率=（直接回收利用量+土方利用回填量+资源化利用量)/建筑垃圾产生总量*100%。 |  |  |  |  |  |

- 建筑垃圾处理现状分析

第十三条 建筑垃圾产生现状

根据曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局提供的经开区建筑垃圾收运处（收集、运输、处理）数据，对经开区2019年至2023年的建筑垃圾产量（存量）进行统计梳理，截至2023年底，经开区建筑垃圾产量（存增）总量为129980吨（表2-1），其中：装修垃圾1060吨、拆除垃圾1520吨、已拉入调配场临时堆放工程渣土泥浆127400吨，详见表3-1。

表3-1  截至2023年底经开区建筑垃圾累计存量表

| 县(市、区) | 工程垃圾（吨） | 装修垃圾（吨） | 拆除垃圾（吨） | 工程渣土泥浆（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区 | 0 | 1060 | 1520 | 127400 |
| 总计 | 129980 |  |  |  |

第十四条 建筑垃圾运输现状

2022年，曲靖市出台了《曲靖中心城市建筑垃圾和建筑散体物料运输处置管理办法》以及《曲靖中心城市建筑类散体物料运输车辆行业专用功能规范》，指导全市建筑垃圾运输企业实行运输车辆统一外观样式、密闭方式，限制车辆超长超高，防止超载冒尖。引导企业淘汰装载量大、密闭差、安全性能无保障的旧式运输车辆，更新换代符合环保要求，安全性能更好的新型运输车辆。中心城市共有76家运输企业1114辆运输车辆纳入平台管理，共审批运输线路40141条。各县（市）正逐步接入市级平台。

目前经开区的建筑垃圾运输方式较为统一，通过安排车辆将建筑垃圾运输到调配场临时存储和处理。通过行业主管部门、小区物业服务企业、社区等开具建筑垃圾运输处置联运单，联运单实行“一车一单”随车携带，凭单出入小区和转运调配场。运输车辆收集、运输建筑垃圾到调配场统一堆放。

第十五条 建筑垃圾处置现状

目前经开区的建筑垃圾处理方式较为单一，统一将建筑垃圾运输到调配场临时存储和处理。

根据本次实际现场调研，经开区调配场位于曲靖市翠峰街道高家屯社区徐家冲老村，引入第三方公司对经开区建筑垃圾调配场及毛垃圾进行垃圾分拣工作，调配场于2024年5月1日开工建设，占地约36亩，核定容量6万余立方米，5月4日正式受纳建筑垃圾，不受纳工程渣土、工业垃圾、生活垃圾和危险废物。

根据调查情况，经开区已完成建筑垃圾的转用调配场堆放，目前堆放总量约13万吨，通过分拣后压实堆放在调配场。

随着经开区的发展，土地征转报批、新建道路、旧村拆除、工业园区发展、新建小区的开发，所产生的建筑垃圾不足以全部安排至调配场安置，需要建设建筑垃圾资源化利用中心，来解决经开区建筑垃圾再生利用的问题，提高资源的利用效率，实现建筑垃圾的产出与消纳平衡。经开区的处理设施较短缺和滞后，导致存量建筑垃圾的逐年增加且/<此处建议不用标点>现行分拣和综合利用的处理处置方式相对单一，分拣与利用工艺相对简单。项目之间的土方平衡理论上是辖区内消化建筑垃圾的主导途径，但目前开发建设项目所产生的泥浆大多数用于土方回填、绿化培植等，利用相对简单粗暴，无法利用的泥浆需要异地进行回填，故现有的建筑垃圾处理处置设施难以满足发展需要。

- 建筑垃圾产生量预测

第十六条 工程垃圾产生量

根据模型预测，2024年-2035年经开区工程垃圾产生量，共计20.50万吨，其中：

2024年-2030年经开区工程垃圾的产生总量12.87万吨，年平均产量1.84万吨；

2031年-2035年工程垃圾的产生总量7.64万吨，年平均产量1.53万吨。详见表4-1。

表4-1  经开区工程垃圾产生量（单位：万吨）

| 2024-2030年 |  | 2031-2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总量（万吨） | 平均量（万吨） | 总量（万吨） | 平均量（万吨） |
| 12.87 | 1.84 | 7.64 | 1.53 |
| 总计 | 20.50 |  |  |

第十七条 拆除垃圾产生量

根据模型预测，2024-2035年经开区拆除垃圾产生量，共计6.64万吨，其中：

2024年-2030年经开区拆除垃圾的产生总量3.99万吨，年平均产量0.57万吨；

2031年-2035年经开区拆除垃圾的产生总量2.65万吨，年平均产量0.53万吨。详见表4-2：

表4-2  经开区拆除垃圾产生量（单位：万吨）

| 区县名称 | 2024-2030年 |  | 2031-2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总量（万吨） | 平均量（万吨） | 总量（万吨） | 平均量（万吨） |
| 经开区 | 3.99 | 0.57 | 2.65 | 0.53 |
| 总计 | 6.64 |  |  |  |

第十八条 装修垃圾产生量

根据人口预测，2024-2035年房屋装修垃圾产生量进行预测，总量共计45.11万吨，其中：

2024年-2030年经开区装修垃圾的产生总量27.14万吨，年平均产量3.88万吨；

2031年-2035年经开区装修垃圾的产生总量17.97万吨，年平均产量3.59万吨；详见表4-3：

表4-3  经开区装修垃圾产生量（单位：万吨）

| 区县名称 | 2024-2030年 |  | 2031-2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总量（万吨） | 平均量（万吨） | 总量（万吨） | 平均量（万吨） |
| 经开区 | 27.14 | 3.88 | 17.97 | 3.59 |
| 总计 | 45.11 |  |  |  |

第十九条 工程渣土、泥浆产生量

根据预测方式，2024年-2035年经开区工程渣土、泥浆的产生总量108.39万吨，其中：

2024年-2030年经开区工程渣土、泥浆的产生总量66万吨，年平均产量9.43万吨；

2031年-2035年经开区工程渣土、泥浆的产生总量42.39万吨，年平均产量8.48万吨，详见表4-4经开区工程渣土、泥浆产生量。

表4-4经开区工程渣土、泥浆产生量（单位：万吨）

| 区县名称 | 2024-2030年 |  | 2031-2035年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总量（万吨） | 平均量（万吨） | 总量（万吨） | 平均量（万吨） |
| 经开区 | 66 | 9.43 | 42.39 | 8.48 |
| 总计 | 108.39 |  |  |  |

第二十条 建筑垃圾产生总量

曲靖市经开区2024年-2035年产生的建筑垃圾总量为180.64万吨，详见表4-5。

表4-5经开区2024-2035年建筑垃圾产生总量（单位：万吨）

| 区县名称 | 工程垃圾 | 拆除垃圾 | 装修垃圾 | 工程渣土 工程泥浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区 | 20.50 | 6.64 | 45.11 | 108.39 |
| 合计 | 180.64 |  |  |  |

- 源头减量规划

第二十一条 源头减量要求

1、政策引导

2023年9月，云南省住房和城乡建设厅发布《关于加快装配式建筑发展促进新型建筑绿色发展的通知》（云建科〔2023〕131号）。明确政府和国企投资、主导建设的建筑工程项目，应严格落实《云南省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（云政办发〔2017〕65号）要求，采用装配式建筑或装配式建造方式，因产业配套等原因不具备实施条件的，经项目所在州（市）住房城乡建设主管部门核实确认后，将相关情况通报给施工图审查机构和质量监督机构。鼓励社会投资的建筑工程项目采用装配式建筑或装配式建造方式。

曲靖市积极推广装配式建筑，建立建筑垃圾减排体系，加强工程建设项目全生命周期管理，从源头上着力减少建筑垃圾的排放。在规模以上政府投资的房屋建筑和市政基础设施领域推行工程总承包和全过程工程咨询模式，推动工程建设组织模式变革，促进项目管理和多个工程服务咨询环节紧密衔接，设计、采购、施工的深度融合，构建有利于推进建筑垃圾减量化的组织模式。

2、规划引领

（1）规划阶段：依据地形地貌进行建设工程规划，竖向设计充分利用场地原始的地形地貌，根据周边市政道路标高合理确定场地标高及建筑布局，减少工程渣土的开挖量，尽量实现工程渣土平衡。

（2）设计阶段：优化结构设计，减少装饰性构件的使用，避免不必要的建筑垃圾产生。通过对建筑的绿色设计、建筑垃圾减量化设计、提高建筑年限使用寿命、实行旧建筑材料的直接再利用等手段，减少建筑垃圾的产生。

（3）施工阶段：优化施工组织设计方案，最大限度减少工程渣土的排放量。研究开发适用于各类建设工程的装配式结构并推广使用，提升住宅全装修交付比例，减少装修垃圾的产生。对于拆除工程，通过优化拆除工序和拆除现场分类，实行有序、专业化拆解，减少建筑垃圾的产生和提高排放出拆除垃圾的品质，提高拆除垃圾的资源化利用率。

第二十二条 源头减量总体措施

1.建议政府部门引导成立建筑垃圾减量化咨询机构，提供技术和设备咨询服务，对旧改拆迁项目、新建施工项目提供建筑垃圾循环利用的技术和设备咨询，使每一个施工工地都可以成为一处小型建筑垃圾资源化利用中心，都能够最大限度地循环利用建筑垃圾，形成社会效益与经济效益的和谐统一。

2、推广装配式建筑，推行工程总承包和全过程工程咨询模式，构建建筑垃圾减排体系，从源头上着力减少建筑垃圾的排放。

3、优化建筑设计，工程设计单位应按照相关规范，提高建筑物的使用寿命；优化结构设计；选用绿色建材和再生建材；充分考虑后期维修和改造、拆除等所产生的建筑垃圾量。

4、推广新的施工技术，提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾。

5、施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，应采取污染防治措施；加强信息化手段的运用，减少因施工质量原因造成的建筑资源浪费及建筑垃圾产生；推广智慧工地监管系统，提升施工工地监管水平和施工质量。

6、加强施工工地施工人员环保意识。施工人员应有较强的环保意识，认真学习国家对环保方面的法律法规，提高环保素质。在施工中做到工完场地清，多余材料及时回收再利用，不仅利于环境保护，还可以减少材料浪费，节约费用。

7、做好施工场地临时设施再利用。再利用再循环原则的核心是节约能源和资源，减少消耗，使内循环成为可能，以最大程度地延长资源的使用寿命，实现资源的可持续利用，构建一个循环、可持续的发展模式。

第二十三条 源头分类

依据《建筑垃圾就地分类及处理技术标准（征求意见稿）》，建筑垃圾应从源头按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾进行分类，具备条件的场所，建筑垃圾宜在源头按组分进行分类，组分分类详见表5-1。建筑垃圾宜就地处理或就地利用。

表5-1 建筑垃圾源头分类表

| 类型 | 分类组成 |
| --- | --- |
| 工程渣土 | 碎砖块（砖、石、混凝土等）、渣土 |
| 工程泥浆 | 泥浆、泥沙 |
| 工程垃圾 | 无机非金属类（混凝土、水泥制品、砂石、砖瓦、陶瓷、砂浆、轻型墙体材料等）、金属类、有机类（木材、塑料、织物、纸类、沥青类等）、其他类 |
| 拆除垃圾 | 无机类(混凝土、石材、砖瓦砌块、陶瓷、玻璃、轻型墙体材料、石膏、土)、金属类、木材类、有机可燃类（塑料、纸制品等）、其他类 |
| 装修垃圾 | 无机类(水泥制品、凿除、抹灰等产生的旧混凝土、砂浆层等矿物材料)、金属类、有机类（木材、塑料、织物纸类、沥青类等）、其他类 |

第二十四条 建筑垃圾存放措施

1、工程渣土存放措施

（1）施工单位应根据土质和现场回填需求，分别设置工程渣土堆放待用区域和暂存区域，待用区域堆放拟就地回填工程渣土，暂存区域堆放需外运处理工程渣土。

（2）施工单位应编制渣土存放方案，方案中要对渣土存放位置、占地面积、堆放高度及坡度进行详细说明，并对堆土及周边环境的安全稳定性进行计算。

（3）工程渣土堆放区域周边宜设置不低于1m的围堰、雨水导排沟渠及转运车辆出入口。

（4）工程渣土堆放高度不宜超过安全稳定性计算高度，防止滑坡等次生灾害，渣土堆与临近建筑间距不宜低于5m。

2、工程泥浆存放措施

（1）工程泥浆不应就地随意排放。

（2）工程泥浆应通过现场设置的泥浆池、罐等储存设施进行收集，做好防渗，并加盖防止雨水进入。

（3）工程泥浆储存设施容积应不少于1d。

（4）储存设施应设置在地基承载力好且对现场施工无影响的区域。

3、工程垃圾存放措施

（1）工程垃圾可按无机非金属类、金属类、有机类、其他类进行分类，并由专人进行清运处理。

（2）无机非金属类垃圾、其他类垃圾可采取露天堆放的方式，堆放高度不宜超过3m，露天堆放应进行覆盖，避免雨淋和减少扬尘，堆放区域四周设置雨水排水沟及转运车辆出入口。

（3）金属类垃圾应设置单独的收集容器。

（4）有机类垃圾堆放区应硬化地坪并设置围堰，四周设置排水沟。露天堆放的应进行覆盖，防止扬尘和轻飘物飞散。堆放区域与周边建筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中可燃材料堆场的防火间距的相关规定，并在附近设置消防灭火器。

（5）应根据工程垃圾尺寸及质量，采用人工与机械相结合的方式进行堆放。

4、拆除垃圾存放措施

（1）拆除垃圾可按无机类、金属类、木材类、有机可燃类、其他类进行分类，并由专人进行清运处理。

（2）建构筑物拆除前应做好技术准备工作、现场准备工作，拆除过程应注重边拆除、边分类。

（3）房屋拆除流程宜采用如下流程：周边维护—拆除管线—拆除门窗—开凿楼板—拆除砖墙—开凿混凝土构件—分类回收废弃物—弃物外运。

5、装修垃圾存放措施

（1）装修垃圾宜分类、装袋后存放。存放地应设置明显的标识标志。

（2）各区县根据装修垃圾实际产生量，宜在邻近城区位置规划建设1—2座装修垃圾临时存放点并向社会公示，对装修垃圾进行集中分拣、分类处置。

（3）居民小区应在内部适宜地点设立专门的装修垃圾临时堆放点，设置明显标识，督促业主、装饰装修企业按照要求投放，并委托经核准从事建筑垃圾运输的企业清运，也可引导居民与经核准从事建筑垃圾运输的企业预约进行清运，装修垃圾不得与其他垃圾混堆混运。

（4）鼓励装修业主将装修垃圾按照陶瓷砖石类和轻质包装类进行分类，方便运输，提高效率。

（5）针对店面装修、管线管道施工、绿化施工、道路交通设施维修、市政工程维修等小散工程的施工活动，行业主管部门要督促建设单位（业主）或施工单位自行收集，按规范及时清理处置施工产生的建筑垃圾。

（6）装修拆除前应做好技术准备、现场准备工作，拆除过程应排序，实现边拆除、边分类。

第二十五条 源头处理及利用措施

建筑垃圾宜优先就地处理或利用，就地处理方式应按建筑垃圾类型、场地可利用时间、就地处理规模、场地规划建设内容等统筹考虑。不具备就地处理或利用时，应转运到建筑垃圾设施进行处理或资源化再利用。

工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾可采用以下设备进行就地处理：

（1）工程泥浆可采用移动式泥水分离设备进行就地处理。

（2）工程垃圾和拆除垃圾应采用移动式破碎、筛分、分选设备，将塑料、木材、金属等分拣出，对无机类进行破碎、筛分等，处理成可进行循环利用的再生产品。

（3）渣土类产品可进行场地回填或作为道路工程等原料。

（4）废旧混凝土、碎砖瓦等骨料类产品宜作为再生建材用原料，再生骨料作为道路垫层材料进行使用应满足现行行业标准《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T2281中对再利用原料的质量要求，作为砂浆或混凝土原料进行使用时应满足现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176和《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177中对再利用原料的质量要求，作为再生砖产品原料进行使用时应满足现行行业标准《再生骨料地面砖和透水砖》CJT400中对再利用原料的质量要求。

（5）废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等宜由专业企业作为原料直接利用或再生利用。

1、工程渣土和工程泥浆就地处理

（1）工程渣土就地处理应配备筛分设备对其中的石块、杂物进行分离。

（2）工程泥浆就地处理应配备储泥池（罐）、泥水分离设备等。

（3）工程泥浆就地处理过程应采取有效的水处理措施，处理后的中水应优先在施工过程使用，剩余部分进行有组织排放。

（4）就地处理除杂后的渣土和就地处理生产出的泥料宜进行就地场地回填，无法就地利用时可外运作为资源化利用、堆填或填埋处置。

（5）高含水率工程渣土、工程泥浆需就地回填的，应采取土质改良措施，经预处理改善高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率应小于40%、相关力学指标应符合回填土质要求后方可用于土方回填。

2、工程垃圾和拆除垃圾就地处理

（1）施工过程中产生的工程垃圾、拆除垃圾宜利用现场条件进行就地处理。

（2）具备建筑垃圾就地资源化处置能力的施工单位，可根据场地条件，合理设置加工区及产品储存区，提高建筑垃圾资源化处置水平。

（3）工程垃圾、拆除垃圾就地处理应配备破碎设备、筛分设备、分选设备等，优先采用可移动设备。

（4）工程垃圾、拆除垃圾就地处理过程应采取有效的防尘、降噪措施。

（5）工程垃圾、拆除垃圾就地分类和就地处理产生的再生骨料、金属、塑料、木材等再生材料宜就地利用。

（6）再生骨料可根据场地条件设置再生产品生产设备，进行资源化再利用，

再生产品应用应满足现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134相关规定。

第二十六条 源头污染环境防治要求

（1）施工工地实行围挡封闭，主要路段的施工工地围挡高度不得低于2.5米，一般路段的施工工地围挡高度不得低于1.8米，围挡底部应使用混凝土或砌砖作为基础且高度不小于50公分，围挡内侧应设置环形贯通排水沟，确保泥浆、污水不外溢出围挡。

（2）施工现场周围应当设置连续、密闭的围挡，施工现场围挡率100%。各类脚架或外露性临边防护构架的外立面，应使用安全网封闭围护或包裹，并应严密、牢固、平整、美观，其封闭高度应高出作业面1.5米。

（3）施工工地应配备相应的洒水设备，及时洒水，应按规定及时清运建筑垃圾，减少粉尘对空气的污染。

（4）四级风以上天气不得进行土方回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工，雷雨天气，应及时进行覆盖、做好排水措施。

（5）在施工工地车辆出入口应设置车辆冲洗设施并对进出车辆进行冲洗，防止车轮等部位将泥沙带出施工工地造成扬尘污染。

- 建筑垃圾收运及利用体系规划

第二十七条 建筑垃圾收运模式

（1）建筑垃圾收集方式

施工单位应将建筑垃圾按照来源分区分类存放，并及时分类清运工程施工过程中产生的建筑垃圾。任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾。居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集，并堆放到指定地点。

建筑垃圾现场应至少达到一级分类，可结合各区的实际废物回收和资源化利用企业的再生技术情况制定相应的二级分类或实行一级和二级并存分类。

装修垃圾分类收集一定要将危险废物、大件垃圾单列分离出来，不应混入其中。

（2）建筑垃圾运输方式

1）加强对建筑垃圾收运管理，实施建筑垃圾收运联单管理制度。

2）加强建筑垃圾源头管理，落实建设施工单位、拆房单位和小区物业等产生者源头申报制度。

3）严禁有害垃圾、生活垃圾混入建筑垃圾收运系统。

4）备案车辆及船舶应安装GPS全球定位系统并接入监控平台且每年对车容车貌及其密闭性能进行两次审验，要求排放工地必须雇请合法运输企业承运建筑垃圾，并采取密闭方式运输，不得沿途泄漏、遗洒。

5）经开区建筑垃圾产生、运输、处置实行联运单管理，由城市综合行政执法局制定并印发《建筑垃圾运输处置联运单》，实现对建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置等活动进行全过程管理。

第二十八条 分类收集

1、工程渣土分类收集

（1）工程渣土应当随挖随运，因特殊原因确实需要临时存放的工程渣土应在施工现场安全区域集中堆放，堆放高度不应超出围挡（墙）高度，并与围挡（墙）及基坑周边保持安全距离，与现有的建筑物或构筑物保持安全距离。

（2）渣土堆放高度高出地坪不宜超过3米，当超过3米时，应进行堆体和地基稳定性验算，保证堆体和地基的稳定安全。当堆场地附近有挖方工程时，应进行堆体和挖方边坡稳定性验算，保证挖方工程安全。

2、工程泥浆分类收集

（1）有产生工程泥浆的施工工地应设置泥浆池，工程泥浆应通过泥浆池进行收集，泥浆池应设置防护栏，并挂设“泥浆池危险请勿靠近”安全警示牌。

（2）施工场地设置现场泥浆脱水处置。现场泥浆脱水处置时，宜配备收集管网、沉淀池、泥饼堆场等设施，脱水后产生的泥饼及时外运，产生的污水经处理达标后排放或回用。

3、工程垃圾分类收集

（1）柱基工程的工程桩头、基坑工程的临时支撑可统一收集。现场破碎、分离混凝土和钢筋时，混凝土和钢筋应分类堆放。

（2）道路混凝土或沥青混合料应单独收集。

（3）其他工程垃圾不应与工程桩头、支撑或道路混凝土、沥青混合料混杂。

4、拆除垃圾分类收集

（1）建（构）筑物拆除前应清除、腾空内部可移动设施、设备、家具等物品。

（2）附属构件（门、窗等）可先于主体结构拆除，再分类堆放。

（3）拆除的混凝土梁、柱、楼板构件或其他预制件可统一收集。

（4）砖瓦宜分类堆放。

5、装修垃圾分类收集

（1）装修垃圾宜实行袋装化收集，装修过程中产生的木料、砂浆砖石、塑料、玻璃、金属等废料分类装袋。

（2）设置建筑垃圾分类收集点的。

第二十九条 收运流程

1、工程垃圾和拆除垃圾

（1）行政许可阶段：产生单位和个人到行政审批局办理行政处置许可手续，提交工程相关信息，确定承运单位、运输时间，行政审批局核算建筑垃圾产生量，给予行政许可。

（2）施工阶段：所有工程必须做到封闭施工和降尘施工，施工出入口应当硬化，设立车辆冲洗设备和沉淀池，严禁在车行道上堆放施工材料和建筑垃圾。工地开工后，工程垃圾和拆除垃圾均按照管理要求分类、集中堆放。工地安装视频监控，执法部门不定期地到工地进行巡查。

（3）运输阶段：工程垃圾和拆除垃圾产生后，由指定的承运单位进场进行清运。建筑垃圾运输车辆的行驶路线和时间，由公安交警部门确定，并告知运输单位，同时要求车辆上安装卫星定位系统。运输建筑垃圾的过程中保持箱体完好，采取密闭措施，公安交警部门进行全程定位监控，严厉查处无证运输车辆带泥行驶、抛洒滴漏等行为。建筑垃圾运输车辆审查采用半年审制，严格审查企业车辆数量、车辆密闭性和管理情况。

（4）处置阶段：工程垃圾和拆除垃圾必须清运至指定的处置场所进行资源化利用或填埋处置。城市管理综合执法部门建立完善日常巡查机制，查处无证处置建筑垃圾行为。处置场所安装视频设备，通过建筑垃圾信息管理系统对进出车辆和处置场运行情况进行监管。

2、工程渣土

（1）行政许可阶段：产生单位和个人到行政审批局办理行政处置许可手续，提交工程相关信息，确定承运单位、运输时间，行政审批局核算建筑垃圾产生量，给予行政许可。

（2）施工阶段：所有工程必须做到封闭施工和降尘施工，施工出入口应当硬化，设立车辆冲洗设备和沉淀池，严禁在车行道上堆放施工材料和建筑垃圾。工地开工后，工程渣土及时清运。工地安装视频监控，执法部门不定期地到工地进行巡查。

（3）运输阶段：工程渣土产生后，由指定的承运单位进场进行清运。建筑垃圾运输车辆的行驶路线和时间，由公安交警部门确定，并告知运输单位，同时要求车辆上安装卫星定位系统。运输建筑垃圾的过程中保持箱体完好，采取密闭措施，公安交警部门进行全程定位监控，严厉查处无证运输车辆带泥行驶、抛洒滴漏等行为。建筑垃圾运输车辆审查采用半年审制，严格审查企业车辆数量、车辆密闭性和管理情况。

（4）处置阶段：工程渣土必须清运至指定的消纳场或用于土方平衡调配，以及其他能够资源化利用的场所。城市管理综合执法部门建立完善日常巡查机制，查处无证处置建筑垃圾行为。处置场所安装视频设备，通过建筑垃圾信息管理系统对进出车辆和处置场运行情况进行监管。

3、工程泥浆

工程泥浆应在施工现场设立沉淀池，经脱水预处理后形成干泥，再按照工程渣土流程运送至渣土消纳场或填埋场。

4、装修垃圾

（1）施工阶段：居住区内设置建筑垃圾分类收集点，产生单位或企业在内部划出区域作为临时堆放场地，产生的建筑垃圾需进行分类、袋装，堆放与集中在收集场地，由相关行业主管部门进行指导与监督，做好建筑垃圾分类堆放和日常管理服务工作。对三无小区或条件有限的区域，可以采用定时或预约上门收集等方式解决建筑垃圾临时堆放问题。

（2）运输阶段：产生单位（个人）或物业公司委托有资质的运输企业从建筑垃圾分类收集点运输至资源化利用厂。城市综合管理执法部门对作业公司的运输车辆进行审查，公安交警部门对运输路线进行拟定和监管。建筑垃圾运输车辆审查采用半年审制，严格审查企业车辆数量、车辆密闭性和管理情况。

（3）处置阶段：装修垃圾分类清运至指定的处置场所进行资源化利用处置。处置场所安装视频设备，通过建筑垃圾信息管理系统对进出车辆和处置场运行情况进行监管。

（4）执法检查：针对偷倒乱倒装修垃圾的行为由城市综合管理综合执法部门依法依规进行处罚。

第三十条 收运线路

建筑垃圾运输车辆属于特殊行业运输车辆，在曲靖市范围内运输需要由建筑垃圾产生企业向曲靖市公安交警部门申报，收运线路由各区（县、市）公安交警部门根据项目报批的所在地拟定，制定的原则有：

（1）就近运输、减少成本；

（2）允许全天收运，但限行时段和限行路段除外；

（3）允许相邻城区协同推进资源化利用的跨区收运。

综上，本规划要求建筑垃圾收运路线必须严格按照报审运输路线行驶，不得在公安交警部门规定的限行路段、限行时间内通行。

- 建筑垃圾收集处置设施规划

第三十一条 建筑垃圾产量与消纳平衡

1.经开区建筑垃圾产量和消纳平衡。如表7-1：

表7-1  经开区建筑垃圾生产消纳平衡表（单位：万吨）

| 年份 | 工程垃圾产生量（a) | 拆除垃圾产生量(b) | 装修垃圾产生量(c) | 工程渣土、泥浆产生量（d） | 建筑垃圾产生总量 （g=a+b+c+d) | 直接回收利用量（h） | 土方利用回填量（i） | 资源化利用量（j） | 消纳场填埋量（k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2035年总量 | 20.50 | 6.79 | 45.22 | 121.13 | 193.64 | 13.14 | 76.91 | 38.06 | 65.53 |
| 2024-2035年均产量 | 1.71 | 0.57 | 3.77 | 10.09 | 16.14 | 1.09 | 6.41 | 3.17 | 5.46 |

2.经开区建筑垃圾近期和远期产量与消纳平衡

（1）2024-2030年建筑垃圾总产量与消纳平衡。如表7-2：

表7-2  2024-2030年经开区建筑垃圾生产消纳总量平衡表（单位：万吨）

| 工程垃圾产生量（a) | 拆除垃圾产生量(b) | 装修垃圾产生量(c) | 工程渣土、泥浆产生量（d） | 建筑垃圾产生总量（g=a+b+c+d) | 直接回收利用量（h=15%a+15%b+20%c） | 土方利用回填量（i=60%d) | 资源化利用量(j=35%a+35%b+30%c+10%d) | 消纳场填埋量（k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.87 | 4.15 | 27.24 | 78.74 | 123.00 | 8.00 | 47.24 | 22.00 | 45.75 |

（2）2024-2030年建筑垃圾年均产量与消纳平衡。如表7-3：

表7-3  2024-2030年经开区建筑垃圾年均生产消纳平衡表（单位：万吨）

| 工程垃圾产生量（a) | 拆除垃圾产生量(b) | 装修垃圾产生量(c) | 工程渣土、泥浆产生量（d） | 建筑垃圾产生总量（g=a+b+c+d) | 直接回收利用量（h=15%a+15%b+20%c） | 土方利用回填量（i=60%d) | 资源化利用量(j=35%a+35%b+30%c+10%d) | 消纳场填埋量（k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.84 | 0.59 | 3.89 | 11.25 | 17.57 | 1.14 | 6.75 | 3.14 | 6.54 |

（3）2031-2035年建筑垃圾总产量与消纳平衡。如表7-4：

表7-4  2031-2035年经开区建筑垃圾生产消纳总量平衡表（单位：万吨）

| 工程垃圾产生量（a) | 拆除垃圾产生量(b) | 装修垃圾产生量(c) | 工程渣土、泥浆产生量（d） | 建筑垃圾产生总量（g=a+b+c+d) | 直接回收利用量（h=15%a+15%b+20%c） | 土方利用回填量（i=70%d) | 资源化利用量(j=45%a+45%b+40%c+10%d) | 消纳场填埋量（k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.64 | 2.65 | 17.97 | 42.39 | 70.64 | 5.14 | 29.67 | 16.06 | 19.78 |

（4）2031-2035年建筑垃圾年均产量与消纳平衡。如表7-5：

表7-5  2031-2035年经开区建筑垃圾年均生产消纳平衡表（单位：万吨）

| 工程垃圾产生量（a) | 拆除垃圾产生量(b) | 装修垃圾产生量(c) | 工程渣土、泥浆产生量（d） | 建筑垃圾产生总量（g=a+b+c+d) | 直接回收利用量（h=15%a+15%b+20%c） | 土方利用回填量（i=70%d) | 资源化利用量(j=45%a+45%b+40%c+10%d) | 消纳场填埋量（k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53 | 0.53 | 3.59 | 8.48 | 14.13 | 1.03 | 5.93 | 3.21 | 3.96 |

- 建筑垃圾处理设施需求分析

确定建筑垃圾处理设施需求，为下一步建筑垃圾处理设施统筹布局提供依据。如表7-6、表7-7：

表7-6  近期经开区建筑垃圾处理设施需求一览表（单位：万吨）

| 直接回收利用 | 土方回填利用 | 资源化利用厂 | 消纳场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.00 | 47.24 | 22.00 | 45.75 |

表7-7  远期经开区建筑垃圾处理设施需求一览表（单位：万吨）

| 直接回收利用 | 土方回填利用 | 资源化利用厂 | 消纳场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.14 | 29.67 | 16.06 | 19.78 |

第三十二条 末端建筑垃圾分类处理方式研究

对应各类建筑垃圾推荐处理方式如表7-8所示。

表7-8  建筑垃圾分类处理方式

| 类别 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 工程渣土和工程泥浆 | 填埋、循环再生利用 |
| 拆除垃圾和工程垃圾 | 填埋、回收利用、循环再生利用 |
| 装修垃圾 | 填埋、回收利用 |
| 水利系统产生淤泥 | 干化、固化后填埋、循环再生利用 |

第三十三条 建筑垃圾回收利用体系

1、建筑垃圾利用率目标

本次规划提出近期至2031年工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用率超过50%，建筑垃圾综合利用率超过60%，至规划期末2035年，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用率超过60%，建筑垃圾综合利用率超过70%。

2、源头减量

规划期末期建设工程源头建筑垃圾综合利用率达到50%；

新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量2031年每万平方米不高于270吨，2035年不高于250吨。

3、区域调配

合理优化城市竖向用地标高，实现土方区域或单元间的优化配置，尽量减少土方外运。通过市内区域或城市单元调配等方式解决建筑垃圾处置与城市发展需求之间的矛盾，实现建筑垃圾排放减量。

4、末端分类处理

（1）资源化利用

房屋装修、旧建筑拆除、新建建筑物建设施工产生的金属、木材、塑料、纸张、水泥砖渣等经过分拣中心进行分拣后送至资源化利用中心进行再生利用。

1）直接回收利用:通过分拣中心分拣出木材、金属、纸类、玻璃等简单技术处理可以直接利用。通过分类回收，资源化利用率可达15%以上。对应终端处理设施为建筑垃圾分拣中心。

建筑垃圾分拣中心可结合资源化利用中心进行联建，并建立标准化的分拣处置流程，逐步采用机械化分拣的方式进行作业。

分拣点分拣规模是按工程和旧建筑拆除所产生的建筑垃圾总量的15%与房屋装修的所产生的建筑垃圾总量的20%之和测算。

2）资源再生利用：拆除建筑物中的水泥砖渣一般是经过筛分、破碎、处理成各种不同的再生骨料，再制成再生混凝土、再生沙浆、再生砖等。参考国内外先进处置经验，用于综合再生利用综合考虑建筑种类因素，将新建建筑物施工、旧拆建筑所产生的建筑废弃总量的35%-45%、房屋装修所产生的建筑废弃总量的30%-40%进行循环再生利用。还将场地平整，基坑开挖所产生的建筑废弃土方总量的10%进行再生利用。对应终端处理设施为资源化利用中心。

（2）消纳场地填埋

对通过无害化技术处理后的不可利用建筑垃圾以及经工程利用填埋、区域调配后多余的建筑垃圾进行临时堆储、转运调配，转运调配场可从已部分填埋的消纳场或有足够堆放场地的资源化利用中心进行选择。不可利用建筑垃圾送往消纳场填埋处理。经开区目前的建筑垃圾暂未通过消纳场填埋处理，可以与麒麟区对接，利用麒麟区的填埋场进行填埋处理。对应终端处理设施为建筑垃圾消纳场。

（3）处置安全

1）责任部门

经开区管委会和经开区综合行政执法局要做好建筑垃圾调配场所安全管理，开展安全风险排查工作。对在排查中发现的安全隐患，结合堆放规模、场地情况和周边环境条件等，制定综合整治方案并限期治理。建筑垃圾调配场停用并评估建筑垃圾堆体达到安全稳定性要求后，可按照有关技术规范进行复垦、封场绿化等工作。

2）建筑垃圾消纳场在建设、运营及封场过程中应按现行的规范标准或相关规定落实安全要求。

建筑垃圾消纳区应根据不同的堆填状态进行安全稳定性分析。

对于在洼地堆填的消纳场应根据需要设置安全防护设施，对于在山谷或平坝地形的消纳场，必须在坡脚设置拦挡工程。

建筑垃圾消纳场内道路应满足施工机械和运输车辆、建筑垃圾转运交通要求，并设置必要的交通标识和安全防护措施。

第三十四条 处置设施规划选址限制条件分析

1、用地条件的限制

资源化利用中心通常包含建筑垃圾原材料及再生产品堆放区、生产区、管理区。同时建议合并设施建筑垃圾分拣点及临时建筑垃圾堆储、中转点等功能，经开区资源化利用中心主要用于粉碎等骨料生产，需要建设粉碎车间、办公区域、骨料堆放区等，因此资源化利用中心的建设和选址需考虑场地面积的大小。

经开区建筑垃圾调配场和分拣中心合并设置，建筑垃圾调配场主要用于堆放需要分拣处理的建筑垃圾，因此按照预测的经开区建筑垃圾的年产量进行场地面积大小的选择，同时调配场远离人口居住区和下风口，对城区人口生活不产生影响，同时分拣中心的用地规模应该和分拣能力相匹配。

2、用地性质

建筑垃圾资源化利用中心、分拣中心以及调配场由于其处置过程的特点，选址对用地性质有相关要求：资源化利用中心、分拣中心和调配场运营期间，相当于工业生产，因此宜选择建设用地作为资源化利用中心的选址，同时尽量避免占用农用地，禁止占用永久基本农田和生态保护红线，应该避开河道及水源保护区。根据建筑垃圾设施属于卫生服务设施，可以不受城镇开发边界的限制。同时衔接辖区国土空间规划、详细规划、村镇规划、专项规划等，用地符合上位规划的用途管制，严禁选择不符合规划要求的用地进行规划选址，避免后期项目无法落地的情况。

3、交通条件

建筑垃圾处置设施在生产、受纳过程中，涉及大量垃圾的输入和再生产品的输出，需要便利的交通条件予以支撑，因此选址应交通便利。

4、建筑垃圾处理设施服务范围及半径

建筑垃圾处理设施场受服务范围内建筑垃圾产生量、运输经济性等限制，具有一定的经济服务半径，因此需考虑设施的服务范围及半径。

5、环境保护

由于建筑垃圾处置设施在生产过程中有一定的扬尘、噪声、废水，因此需要避让人口密集区和环境敏感区，同时做好相关的污染防治措施和环境保护措施。

第三十五条 建筑垃圾处置设施选址用地规模研究

由于建筑垃圾临时堆储、中转点不具备处理建筑垃圾的实际功能，本规划中的建筑垃圾处理设施按照功能的不同可以分为建筑垃圾调配场、建筑垃圾资源化利用中心以及分拣中心三类。其中建筑垃圾分拣中心常常结合建筑垃圾调配场设置，即在调配场内增设一个建筑垃圾分拣区域，因此在用地上需研究的对象包括建筑垃圾资源化利用中心、建筑垃圾调配场两个对象。

（1）相关标准规范

①《建筑垃圾处理技术标准（CJJT134-2019）》第6.2.7条：堆填及填埋处置工程总平面布置应符合下列规定，应以填埋库区为重点进行布置，填埋库区占地面积宜为总面积的70%～90%，不得小于60%，每平方米填埋库区建筑垃圾填埋量不宜低于10m³。

②《环境卫生设施设置标准（CJJ27-2012）》第4.7.3条：建筑垃圾转运调配和处理设施的设置应符合下列规定：建筑垃圾处理设施使用年限不应小于10年，库容利用系数不宜小于8m³/㎡。

从以上分析可以看出，国内相关标准规范只对消纳场的填埋库区的用地规模有相关规定，对于建筑垃圾资源化利用中心以及临时调配场的配套设施用地均无相关规定。

（2）建筑垃圾处置设施功能单元组成

资源化利用中心：由建筑垃圾分类堆放区、粉碎区、渗沥液处理区、管理区、骨料堆放区等功能单元组成，有足够用地保障的，宜增设建筑垃圾临时堆储、转运点。

建筑垃圾调配场：主要由堆放区和分拣中心两个功能单元组成。

第三十六条 建筑垃圾调配场布局与选址

建筑垃圾转运调配场主要承担建筑垃圾临时收储、分拣、中转功能，根据运距，源头利用需求配设，转运调配场宜结合资源化利用中心合并设置。

建筑垃圾转运调配场需综合考虑整体布局、服务范围、环境影响、运行费用等社会、经济因素，总体来说，在符合城市规划要求的条件下，宜设置在交通方便、对居民影响较小、运输成本经济的地点。

经开区建筑垃圾调配场选址位于曲靖市翠峰街道高家屯社区徐家冲老村，该村已迁出安置，旧址作为调配场的选址位置从面积规模、区位、环境要求等均符合。

该调配场占地36亩，总消纳容量7.2万方，根据实际情况，规划扩容30.6亩用于建筑垃圾的堆放和分拣区，总库容量约14万立方，堆放建筑垃圾约30万吨。

调配场主要用于建筑垃圾的堆放、分拣等功能，做好排水、防风、围挡等安全措施，建设运输道路和亮化工程，方便调配场的管理。

第三十七条 建筑垃圾资源化利用中心布局与选址

经开区资源化利用中心初步选址位于曲靖市翠峰街道高家屯社区徐家冲老村，总用地面积约60亩，年处理能力10万吨，后期通过改造升级可达到年处理能力50万吨。

该地块已依法依规报批，为批次国有建设用地，用地性质符合。

按照国土空间总体规划和村镇规划，选址地块位于村镇规划范围内，主要以集体建设用地和耕地为主，未对该地块进行相应的用地规划，后期根据选址的情况落实地块的规划用途。

该地块不占用生态红线和永久基本农田，适合建设该项目。

- 近期建设规划

第三十八条 建设内容

本次规划对近远期建设设施采取刚弹结合和点面结合的控制策略,其中对近期建设设施的选址均编制详细的规划控制图，明确选址红线、用地面积、处置能力；远期所需新增的建筑垃圾处置能力给出建议。

近期实施的设施需满足近期的建筑垃圾处置需求，同时为了尽快解决近期建筑垃圾产生与消纳的矛盾，近期实施的处置设施应优先选择在用地规模、用地性质以及交通条件等方面实施条件较好的设施。对于与区域城市规划定位有分歧的现状设施，建议近期保持运营，远期可根据城市定位和开发需求另行选址建设。近期建设计划详细情况详见表8-1。

表8-1建筑垃圾消纳场近期建设一览表

| 资源化利用场名称 | 用地规模（亩） | 近期再生能力（万吨） | 远期再生能力（万吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区资源化利用中心 | 60 | 10 | 50 |  |

第三十九条 投资匡算

新建资源化利用中心，完善现有调配场及堆放场等功能，预计投资1.6亿元。

- 管理体系规划

第四十条 管理制度建设

1、污染者付费制度

按照“谁产生、谁污染、谁负责”的原则，产生建筑垃圾的单位和个人具有规范清运和处置的主体责任，需缴纳相关清运处置费。在现有的基础上，逐步形成完整的污染者付费制度。如制定相关收费标准，建筑、拆迁工程按照建筑面积或产量收取清运费和处置费，居民装修按照重量或收运次数收取相关费用等。

2、政府扶持制度

（1）鼓励使用国有资金的房屋市政、交通、水利等建设项目，优先使用符合技术指标、设计要求的建筑垃圾再生产品，节能减排的同时促进建筑垃圾资源化利用企业

（2）从事建筑垃圾收集、运输、处理处置相关单位及企业，符合国家、省、市相关政策要求的依规享受优惠政策。

3、源头责任机制

明确规定建设单位为工地建筑垃圾管理处置的主要责任人，对于不执行相关规定的工地，一律追究建设单位的责任。施工单位要切实履行市容环卫责任，落实施工工地保洁措施。工程完工应及时清理现场，平整场地和修复破损路面，保证建筑工地出入口及工地周边环境整洁。工地要安装扬尘监测监控视频设备，并联网接入城管部门建筑垃圾监控系统，依托信息管理系统，对施工工地实行实时监管。建筑垃圾源头管控首先从源头建设项目的信息填报入手，建立健全建筑垃圾的管理台账，摸清底数和实情。编制《建设工程建筑垃圾处理方案编制指引》，规范建设项目基本信息、参建单位、运输企业、处置企业信息、垃圾种类及产量、现场分类管理、统计台账管理、污染防治与清运组织策略、末端处置措施等内容的编写要求，让建筑垃圾处置核准制度、处理方案备案制度真正发挥作用。及时更新建筑垃圾的排放核准信息和数据，为建筑垃圾全过程跟踪管理提供保障，努力实现源头排放核准数据与运输、处置数据串联一致。构建建筑垃圾的端到端管理闭环，强化建筑垃圾的源头排放管理。

4、运输监督机制

从事建筑垃圾运输的企业应具有合法的道路运输证、车辆行驶证以及建筑垃圾主管部门规定的自有运输车辆数量、核载吨位及密闭化、分类运输的各项要求，应逐步完善车辆定位系统和视频监视装置建筑垃圾运输车的年度常规检验由城市机动车检验机构结合机动车辆安全技术检验（包括新车上牌检验）、营运车辆综合性能检验中相关检验项目进行。建筑垃圾主管部门对申请建筑垃圾运输行政许可的企业经营者以及取得建筑垃圾运输行政许可的企业中的从业人员（包括车辆驾员、现场作业人员等），应进行相关法规、标准及操作规程方面的培训。运输单位应按核准的路线和时间行驶至批准的地点处理处置建筑垃圾，运输过程中不得超重、超载、超速，对发生人员死亡道路交通事故的运输车辆驾驶员和运输单位，应取消或限制其从事建筑垃圾运输资质，并承担相应责任。

5、联合执法制度

各相关部门要按照各自职能，对建筑垃圾产生源头、运输过程、消纳渠道等各个环节落实严密的措施，实施严格的监管。由经开区建筑垃圾行业主管部门负责牵头、多部门合作的联动机制。加强工作衔接，互通管理信息，强化日常管理，做到既各司其职，又协同共管。

6、投诉举报制度

进一步完善相关机制制度建设，设立专门的投诉举报窗口或平台，鼓励群众对建筑垃圾偷倒乱倒、超重运输等行为进行监督，并对社会公众投诉举报的违法违规行为依法进行审查处理。违法违规行为一经查实，可依据法律采取批评教育、行政处罚等措施，情节严重且屡教不改的，可将责任单位名称、联系电话、责任人等信息，通过公众媒体向社会公布，并对提供有效举报信息的群众设立奖金。

第四十一条 智慧化信息管理建设

1、建设要求

构建建筑垃圾全过程监管体系、综合信息管理平台、在线交易服务和资金监管平台、行业信息化服务系统和资源化利用综合评价系统。通过利用现代计算机技术、网络技术实现建筑垃圾资源化产业链上资源的有效整合，提高建筑垃圾利用率，实现社会效益与经济效益的最大化，具体目标概括为以下几个方面：

（1）制定建筑垃圾运输企业的标准规范，规范运输市场。

（2）建立建筑垃圾的种类、数量、去向的电子明细记录表，促进从产生、运输到处置全过程规范有序。

（3）搭建建筑垃圾信息共享平台，通过共享建设工程信息、运输企业目录、中转调配站、资源化处理厂和消纳场等相关信息，方便相关部门和企业能及时查看，便于管理和运营。

（4）建立建筑垃圾再生产品企业目录，构建再生产品供销平台，促进建筑垃圾再生产产业化和再生产品的规模化使用。

2、建设内容

（1）建立闭合的建筑垃圾全过程监管体系

建立健全动态、闭合的建筑垃圾及存量建筑垃圾治理全过程监管制度，构建建筑垃圾的智能监管系统。实行排放、运输、资源化和消纳处置行为的核准，企业网上申报资料，行政审批、城市综合管理、生态环境、自然资源等部门在线办公、联审联批。将建筑垃圾、运输车辆、处置设施和再生产品纳入监管，建立从建筑垃圾产生、收集、分类、运输、资源化及消纳处置全过程的信息化监控管理体系，融合电子车牌、车联网、区块链、人工智能等高新技术，形成了建筑垃圾治理的全闭环信息化管理，实现了建筑垃圾的产生、分类、流向、计量及消纳全程规范化、可视化、智慧化的指挥调度监管。

（2）建立建筑垃圾综合信息管理平台

采集相关企业、运输车辆和处置设施等静态信息，以及建筑垃圾产生、收集、分类、运输、资源化及消纳处置全过程的动态信息，将其进行储存和大数据分析、处理，构建建筑垃圾云数据中心。建设综合信息管理平台，为企业提供产品宣传、服务通道。展示建筑垃圾处置设施，有许可资质的运输企业、运输车辆和资源化利用厂所等基础信息，以及建筑垃圾产生量、运输、处置量，公开可利用建筑垃圾和再生产品供求信息，实现信息共享。

（3）建立在线交易服务和资金监管平台

提供建筑垃圾和再生产品的网上供需交易服务，通过市场调节建筑垃圾排放和再生产品种类，供需平衡，减少多次运输造成的污染。同时建立建筑垃圾产生方、运输方、处置方和监管方的联动机制。产生方将建筑垃圾处置费纳入工程预算并预交到监管方开设的专用账户，运输方或处置方承担运输或处置业务后，经产生方、监管方审核同意后将费用支付给运输方或处置方。

（4）建立一体化的建筑垃圾行业信息化服务系统

不断完善建筑垃圾资源化利用各个阶段的标准、规范，通过产生量预测、体量估算和分类识别，为规划、设计、施工阶段和建筑垃圾分类处理进行源头减量化提供数字依据，为企业提升生产工艺和装备改造，实现智能化、自动化提供服务。

（5）建立资源化利用综合评价系统

确定不同阶段的评价指标，建立评估模型。对曲靖市资源化利用不同阶段的建设情况和成效进行数据分析及跟踪评价，指导地方对标检查、改进提升。开展安全风险和环境影响评估，进行风险评估和预警系统的研发，对各个阶段的环境污染和安全隐患进行持续监测和预警，实现全过程无害化的跟踪服务。

第四十二条 应急管理建设

（1）应急情况处置程序

发现事故和事故征兆→报警→接报→发出救援命令→开始救援→现场处置→结束紧急状态。

（2）收运体系应急对策

建筑垃圾收运过程中可能会发生如下突发情况：

①车辆故障，造成停驶。

②运输转运过程中残渣发生遗洒等情况。

③通过职能部门的执法使得某区域内需收集建筑垃圾的数量突然增加，导致区域内计划车辆满载。

④相关职能部门查扣非法收运车辆，车辆及建筑垃圾需要回运。

⑤车辆事故或交通拥堵造成车辆不能按原计划时间到达收运地点。

针对上述突发情况应采取相应的解决方案如下：

①迅速派出预备车辆，衔接后续收运。

②应急小组在最短时间内安排清理遗洒现场，并根据现场实际情况制定方案，现场设立标志，疏导人员，维持现场秩序，组织人工清扫。遗洒面积大、杂物较重，要增派装载机作业。将清扫物装置应急卡车，清扫完毕后，派水车进行冲刷恢复周边环境。

③建立异常情况提前申报机制，业主尽量将建筑垃圾产生情况提前通知收运部门，便于调整收运时间。增加应急预备车辆负责类似业主单位的收运。

④派出备用车辆，收运职能部门扣留的非法收运车辆的废弃物。

⑤派出备用车辆，避开事故路段或拥堵路段到达指定地点完成收运作业。

（3）处置体系应急对策

建筑垃圾处置过程中可能会发生如下突发情况：

①建筑垃圾产生量急剧增长。

②处理设施无法工作。

针对上述突发情况应采取相应的解决方案如下：

①储备可临时堆放建筑垃圾的场地，先充分利用已有储运消纳场进行堆放，再运至临时场地暂时堆放，联系周边县市进行利用或堆放。

②临时堆放于后备场；建筑垃圾管理部门定期汇总作业片区内较大面积的未利用土地，作为建筑垃圾临时堆放的后备场地，在突发事件后有需要时进行临时性的征用。

（4）事故的善后处置

突发事故立即上报上级领导和相关部门，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，实事求是。并配合政府相关职能部门做好善后工作，做好事故分析，查找原因，防止类似事件再次发生。查明事故性质和责任，总结事故教训。提供整改措施，并对事故责任人提出处理意见。

- 运营规划

运营主管单位为城市综合行政执法局，主管单位可委托运营单位进行运营。运营单位负责建筑垃圾城区渣土（余土）提供消纳服务、费用收取等。建筑垃圾临时堆放及资源化利用处置场可由运营单位进行建筑垃圾的资源化利用及处置，资源化产品由运营单位负责销售。建筑垃圾堆放及资源化处置场可由运营单位按照公开竞争相关管理办法购置处置设备，建立技术团队从事建筑垃圾资源化利用及处置工作，资源化产品自行负责销售。渣土消纳场可由运营单位组建团队自行运营。运营单位按照经开区相关管理办法进行规范运营。

第四十三条 资源化利用中心的运营

1、建立规范消纳及资源化处置程序

资源化利用中心主要用于处置工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾。建筑垃圾处置责任主体必须按照分类运输要求分别运至相关处置场处理处置，并缴纳相关费用。运营单位每天安排现场管理人员，认真做好服务工作，不得拒收符合条件的垃圾，并公布监督举报及工作联系电话，方便服务对象。

2、建立场地管理制度

建立健全完备的生产管理制度，聘请有经验的技术人员负责场地的管理工作；建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度；对管理人员进行定期考核实行奖惩制度；会同环保部门监测水质和生态状况；根据水量水质的变化调整运行工况；及时整理汇总分析运行记录，建立运行技术档案。

3、建立处置收费和补贴标准

建筑垃圾处理服务费属于市场行为，可根据市场行情及参照周边县市收费标准确定。收费标准及财政补助标准经政府同意，报财政、发改备案，并做好明码标价公示工作。因市场行情及周边县市收费标准变化情况，收费标准及财政补助标准需报市政府同意后方可调整。

4、制定资源化产品生产和销售计划

运营单位根据建筑垃圾来料，并结合建筑垃圾资源化产品市场需求以及优先使用资源化利用产品的扶持政策，制定资源化产品的生产销售计划，实施过程中根据市场需求等因素动态调整生产销售计划，保证建筑垃圾能够及时资源化处置、资源化产品能够满足市场需求、减少生产过程中原料与成品积压的情况，降低运营成本。

5、建立信息化管理

将建筑垃圾入场、处置设施和再生产品纳入监管，建立建筑垃圾资源化及消纳处置全过程的信息化监控管理体系，形成建筑垃圾处置过程的闭环信息化管理，实现建筑垃圾的入场、计量、处置及消纳全程规范化、可视化、智慧化的指挥调度监管。每月统计建筑垃圾资源化利用情况，并向主管部门和区（县、市）政府报送。

第四十四条 建筑垃圾转运调配场的运营

建筑垃圾转运调配场的运营基本参照消纳及资源化场执行。建筑垃圾转运调配场可将建筑垃圾处置委托给运营单位，加强对运营单位的监管，确保资源化产品质量、废水废气废渣得到安全有效处理，保障安全生产，避免发生安全事故。

- 环境保护规划

第四十五条 环境保护要求

建筑垃圾收运及处理设施建设和运行应确保不引起水、气和噪声、土壤的污染，不危害公共卫生。在建设前应进行水、气、声、土壤等的本底调查，运营后应进行相应的定期污染监视。

建筑垃圾消纳及资源化利用中心应有雨污分流设施，防止污染周边环境。

1、建筑垃圾消纳及资源化利用中心应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染，并应符合下列规定：

（1）雾化洒水降尘措施洒水强度和频率应根据温度、面积、建筑垃圾物料性质、风速等条件设置。

（2）局部抽吸换气次数不宜低于6次/h，含尘气体经过除尘装置处理后排放，应按现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996规定执行。

2、建筑垃圾处置全过程噪声控制应符合下列规定：

（1）建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过85dB。

（2）宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声。

（3）资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪。

（4）场（厂）界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的规定。

3、建筑垃圾处置工程的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定：

（1）在进行可行性研究的同时，应对建设项目的环境影响作出评价。

（2）建设项目的环境污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（3）建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。

第四十六条 环境保护措施

1、水土流失、地灾防治措施

根据有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范，应采取相应的水土保持措施。具体建议如下：

（1）选址工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。

（2）加强易滑坡地段监控，采取喷锚加固等措施。

（3）施工过程中加强地质环境监测，发现问题立即停止施工，整改合格后方可继续施工。

（4）施工过程中应做好土石方、砂料等的平衡工作。

（5）开挖裸露面，应有防治措施，缩短暴露时间，以减少水土流失。

（6）借土应做到零堆放。

（7）雨季施工时，应备有工程布覆盖。

（8）土石方堆坡面应保持平整和密实。

2、大气环境保护措施

建筑垃圾主要在产生、运输、处置三个阶段均会产生大量的扬尘，对区域内的大气环境造成不同程度的污染。对大气环境保护主要采取以下防治措施：

（1）对施工工地、建筑垃圾运输过程中扬尘污染控制管理

1）施工单位应落实控制扬尘的经费，保证扬尘控制经费专款专用。

2）施工单位应建立扬尘控制责任制及制度，并做好分阶段作业扬尘控制。

3）施工单位应指定安全文明施工负责人负责施工工地扬尘的管理工作，并应建立扬尘控制档案，工作总结、实施方案、会议记录和宣传资料等。

4）施工单位应对参加本工程施工作业的所有人员进行保护环境、控制扬尘知识及重要性等有关方面的教育和宣传，扬尘控制措施和承诺的内容应在工地四周醒目处进行公示，对控制扬尘工作的职责进行应分解落实，使本工地的扬尘控制制度做到层层落实，控制到位。

5）施工单位应对施工场地进行地面硬化处理，因施工需要不硬化的地方应用绿网覆盖或采用其它措施，使泥土不裸露，临街及临居民小区作业面应用绿色密目安全网进行全封闭处理。

6）施工单位应在建筑施工场地进行“三通一平”、开挖、回填土方前，必须到相关部门办理工程弃土报建手续，实施时应严格执行。

7）施工现场空置地面严禁裸露，应采取固化、覆盖或植被绿化等扬尘控制措施，并应根据工程进度情况，对易产生扬尘的部位采取清扫、洒水、喷淋、覆盖、绿化等方式进行扬尘处理。喷雾、喷淋降尘设施应当分布均匀。

8）施工现场材料堆放扬尘要求：砂、石等散粒状材料应集中堆放，四周宜设三面围墙，排水通畅，顶部应覆盖；粉状物料应封闭分类存放，存取时应采取相应的降尘措施；建筑垃圾和生活垃圾应及时清运出场，清运前应集中分类堆放，并采用封闭或覆盖等扬尘控制措施。

9）在24小时内不能清运出场的建筑垃圾，施工单位应在施工工地设置临时堆场，堆场周围应进行围挡、遮盖等。散装物料、建筑垃圾采取密闭清运，施工场地清扫出的建筑垃圾、工程渣土应采用袋装或密闭清运。

10）运输企业运输工程泥浆时应采用密闭罐车；其他建筑垃圾陆上运输宜采用密闭厢式货车。建筑垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度15厘米以上，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位。

11）施工现场车辆出入口内侧应设置车辆冲洗平台及排水沟，配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施。不具备设置车辆冲洗平台的市政公用工程，应设置临时冲洗平台或冲洗措施。车辆出场应将车轮、车身冲洗干净后方可离开施工现场，并应保持场内干净、整洁。严禁运输车辆未经冲洗或车辆带泥、挂泥驶出工程现场。

12）当清理建筑垃圾或废料时，应采用洒水并有吸尘措施，不应采用翻竹底笆、板铲拍打、空压机吹尘等会产生扬尘的方法清理。

13）工程完工30日内，应平整工地场地和周围场地，清除积土、堆物，并应对裸露地面进行临时绿化或用绿网覆盖。

（2）转运调配场扬尘污染控制管理

1）堆放区可采取室内或露天方式，并应采取有效的防尘、降噪措施，采用露天堆放的建筑垃圾应及时遮盖。调配场可根据后端处理处置设施的要求，配备相应的预处理设施，预处理设施宜设置在封闭车间内，并应采取有效的防尘措施。

2）在主要运输车辆出入口应设置洗车台，外出车辆宜冲洗干净后进入市政道路。

（3）资源化利用中心扬尘污染控制管理

1）应保证场（厂）区中建筑垃圾原料贮存堆场的安全稳定性。

2）有条件的企业宜采用湿法工艺防尘。

3）易产生扬尘的重点工序应采用高效抑尘和收尘设施，物料落地处应采取有效抑尘措施。

4）应加强排风、吸尘罩及空气管路系统的设计，应遵循低阻、大流量的原则。

5）车间内应设计集中除尘设施，可采用布袋式除尘加静电除尘组合方式，除尘能力应与粉尘产生量相适应。

6）雾化洒水降尘措施洒水强度和频率应根据温度、面积、建筑垃圾物料性质、风速等条件设置。

7）局部抽吸换气次数不宜低于6次/h，含尘气体经过除尘装置处理后，排放应按现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996规定执行。

3、水环境保护措施

（1）场（厂）选址应该避开以下区域：淤泥区、密集居住区，距居民居住区或人畜供水点大于500米。

（2）场（厂）站选址不应设在集中供水水源地及补给区内。

（3）场（厂）地基荷载的要求应大于15kP/㎡，防止填满垃圾后由于重力作用造成沉陷、塌方而破坏防渗衬层，造成污水渗漏污染地下水。

（4）建筑垃圾转运站、消纳及资源化处置场应有雨污分流设施，防止污染周边环境。

（5）场（厂）排放的污水应先进行处理，处理后的污水水质应达到《污水综合排放标准》的标准才可排放且不得直接排入二级以上生活饮用水地表水源保护区水域中。

（6）针对施工过程中产生的废水，主要采取的控制措施有：

1）施工废水应先经过沉淀池沉淀，达标后再排入城市排水管道，并将沉淀池中的水回用于施工现场洒水降尘。

2）现场发现有积水应立即清理，现场道路和排水管道应随时保持畅通，发现有堵塞现象应立即疏导。

（7）厂站产生的滤液应进行检测和监测。

4、噪声环境保护措施

（1）合理安排作业时间，大噪声工序不应在夜间作业，因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业、进行夜间施工的，必须到住建、生态环境部门办理《夜间施工许可证》，并在工地进出口悬挂公告，与附近居民社区、居委会、物业小区居民进行沟通，求得市民的理解和支持。

（2）施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪音，噪音监测点布置宜与扬尘监测点布置位置相结合。

（3）建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70dB，夜间不得超过55dB，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。

（4）宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制资源化利用厂噪声。

（5）噪声大的建筑垃圾资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声，材料等方式降低噪声。

（6）各施工、运输单位可选购低噪声、低振动的环保设备，并应加强对高噪声设备的管理和维护。

（7）在运输过程中，车辆应控制车速，减少鸣笛次数。

5、土壤环境保护措施

（1）针对建筑垃圾对土壤带来的污染种类，应做好源头控制，实行垃圾分类回收，回收可再利用的资源。

（2）积极做好污水导排系统和污水处理设施，做好消纳填埋区植被覆盖，减轻污染。

（3）建筑垃圾治理建设项目各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。

（4）应建立土壤污染隐患排查制度和实施自行监测方案，对土壤污染状况进行监测和定期评估，并应将监测数据报生态环境主管部门。

（5）建筑垃圾处置运营单位应对监测数据的真实性和准确性负责，发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应及时进行调查，并应按年度向主管部门及生态环境主管部门报告排放情况。

（6）发生突发事件可能造成土壤污染时，地方人民政府、其相关部门、相关企业单位以及生产经营者应立即采取应急措施，防止污染扩散，相关部门应依照法律法规做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作。

（7）禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的建筑垃圾等。

（8）应编制风险管控、修复活动效果评估报告，土壤污染责任人应按照要求实施后期管理。

（9）实施风险管控、修复活动不得对土壤和周边环境造成新的污染，所产生的废水、废气和固体废物，应按照规定进行处理处置，并达到相关环境保护标准。

（10）建筑垃圾治理项目用地和周边环境用地土壤保护应满足《中华人民共和国土壤污染防治法》和其他法律法规的相关规定。

- 规划实施建议

第四十七条 建立综合协调、部门责任落实机制，规范行业发展秩序

发挥城市管理工作领导小组办公室的宏观谋划、统筹协调、高位督办作用，进一步完善与发展改革、财政、国土规划、住房建设、交通运输、环境保护、林业草等相关部门间的沟通协调机制，建立健全城市管理与建设、国土规划、交通、科技创新等部门联动执法与协调机制；建立建筑垃圾全过程管理制度，解决规划在实施过程中的问题，推动各项建筑垃圾处置工作高效完成，保障规划顺利实施。

落实部门责任推进制，齐抓共管建筑垃圾处置设施的建设工作。职能部门各负其责、相互配合，积极承担本行业主体责任。住建部门负责出台源头减量相关措施及落实源头减量目标，自然资源部门负责出台区域土方平衡措施及落实区域土方平衡目标，住建、交通、水务、林草等建设工程主管部门负责出台各自领域内的循环利用产品利用措施及落实利用目标，将建筑垃圾处置相关工作纳入评价和考核体系。

鼓励对建筑垃圾采取源头减量以及综合利用处置方式，缓解建筑垃圾的排放和消纳矛盾，减轻管理部门的管理压力，同时建议根据本规划中的建筑垃圾运输和处置需求对综合利用企业以及运输企业数量进行总量控制，同时对相关企业设置一定的准入门槛，以规范行业发展秩序。

第四十八条 完善建筑垃圾利用配套管理制度

（1）建立分类管理制度。按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾分类，形成与之相应的管理制度、管理政策，为建筑垃圾处置与利用形成源头制度保障。

（2）建立全过程管理制度。明确产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为各环节管理要求，形成全流程闭环监管机制。

（3）建立工地建筑垃圾管理制度。建立完备的备案工作机制、落实建筑垃圾处置的核准要求，提升行政管控效率。

（4）建立源头减量制度。推广建筑垃圾减量技术，鼓励新建项目从规划设计到施工实施分别采用相应的技术措施，减少建筑全生命周期内的建筑垃圾产生量，引导工程中产生的建筑垃圾进行合理的土方调配与平衡，监督企业落实建筑垃圾减量要求。

（5）建立回收利用体系。建立健全建筑垃圾回收利用体系，明确建筑垃圾回收利用要求，引导再生建材生产、销售、使用，拓宽建筑垃圾回收利用渠道。

（6）建立再生产品应用制度。建立以政府引导、市场为主的再生利用体系，大力推广建筑垃圾再生产品利用。

第四十九条 将建筑垃圾处置设施规划纳入市自规局统一管理平台

建筑垃圾处置设施的建设前期工作重点在于用地的规划与控制工作，将建筑垃圾规划纳入市自规局统一管理平台，可以有利于处置设施规划用地的管理控制，减少与相关规划的矛盾，协调近期建筑垃圾处置设施用地与其他建设用地的关系，切实保障建筑垃圾处置设施建设用地。同时对于未列入本规划的设施选址，若满足实施条件且设施所在区域有处置规模需求时，可根据城市发展的实际需求进行增补。

第五十条 优化完善建筑垃圾相关信息平台

建立建筑垃圾处置信息平台，以行业为主导，发布排放与消纳需求信息，住建、交通、水务、林业园林等建设主管部门要求工程施工单位按要求将建筑垃圾处置有关信息及时上传至信息平台，确保平台有效运作。

建立建筑垃圾循环利用产品交易信息平台，对接再生产品需求信息与再生产品供应信息，拓宽建筑垃圾再生产品交易渠道，简化交易手续，提高交易效率，推广再生产品普及应用。

第五十一条 多方配合，实现源头减量化

建筑的设计中鼓励使用环保建材，考虑提高建筑物的耐久性，采用尽量少产生建筑垃圾的结构设计，使用环保型建筑材料。

优先考虑工程区域内挖填土石方平衡；规范建筑垃圾现场分类管理，从源头对建筑垃圾进行分类收集，推行建筑废料回收利用，引入移动式再生建材生产线，有效减少建筑垃圾排放总量。

第五十二条 投资方式多样化，拓宽建设途径

鼓励社会资本投入建筑垃圾产业，形成投资主体多元化、投资方式多样化、投资机制市场化的投融资体制，走社会化建设、社会化管理的道路。

第五十三条 规范化建设和管理

（1）具体项目实施阶段，选址应征询规划、国土、园林等相关部门的意见。

（2）临时消纳场在填满封场后应通过绿化美化设施减少对周边环境影响。

（3）相关部门应进一步完善建筑垃圾处置设施管理制度，加强日常管理，确保各类建筑垃圾处置设施规范运行。对违法设置的建筑垃圾处置场所要坚决予以关闭。

（4）建筑垃圾处置设施管理单位必须对运入场内的建筑垃圾进行监视，临时消纳场不得受纳可用于回填的弃土以外的其他垃圾，符合本处置场所受纳要求的方可接收。

（5）出入口应设置相应地冲洗设施、排水设施和沉淀设施，运输车辆出场时，必须经过除泥、冲洗等保洁措施，防止车辆带泥污染道路。