附件5

地方事务局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

曲靖经济技术开发区白石江上游经开区段防洪综合治理工程

- 立项依据

中共曲靖经济技术开发区工作委员会专题会议纪要第十期

- 项目实施单位

曲靖经济技术开发区地方事务局

- 项目基本概况

国家级曲靖经济技术开发区白石江上游（经开区段）防洪综合治理工程可行性研究报告。 编制内容：治理白石江干流B0+000.000（上西山水库溢洪道末端）～B12+672.000（河湾村），治理河道总长 18.04km（含石板河汇口 0.488km）；白石江支流（南河）N0+000.000（面店水库溢洪道末端）～N2+116.000（白石江交汇口），治理河道总长 2.116km；白石江支流（上坝河）S0+000.000 （瑞和西路）～S3+252.000（白石江交汇口），治理河道总长3.252km。 主要工程量：土方开挖 91.41万m³，石开挖2.47万m³，土石方回填41.09万m³，干砌石18.02万m³，浆砌块石8.31万m³，混凝土浇筑 3.36万m³，钢筋制安 521.26t，模板制安10.56万㎡。主要材料用量：水泥19147.67t，钢筋557.75t，砂53990.1m³，碎石55421.59m³，块石 91846.44m³，柴油1293.97t，汽油58.18t，炸药6.43t，施工总工时 258.35万工时。

五、项目实施内容

河道治理段共计治理河道长度18.528km (含白石江干流12.672km、白冲河汇口0.488km、 面店河2.116km、. 上坝河 3.325km) 。
治理范围为白石江干流000.000(.上西山水库溢洪道末端)~ -12+671.900(寥廓北路)，治理河道总长13.160km (含白冲河汇口0.488km)， 治理河堤总长26.32km, 其中加高、培厚堤防长度23.727km, 护岸堤防长度1.407km, 不治理堤防长度1.286km; 白石江文流(面店河) 0+000.000 (面店水库溢洪道末端) ~2+116.000 (白石江交汇口)，治理河道总长2.116km，治理河堤总长4.232km，其中加高、培厚堤防长度4.134km，不治理堤防长度0.098km;石江支流(上坝河) 0+000.000 (瑞和西路) ~3+252.000 (白石江交汇口)，治理河道总长3.252km， 治理河堤总长6.504km， 其中加高、培厚堤防长度4.746km，不治理堤防长度1.758km。
白石江经开区段干流及支流现状河道宽窄不均，现状河宽在5~30m之间，设计河宽从工程占地、工程投资方面进行比较选择,拟定以现状河宽为依托，干流河底宽按不小于10m确定，支流按不小于8m确定。排涝系统共涉及14条排涝涵管和14个排水口排水口组成。
  六、资金安排情况

2021年度安排500万元。

- 七、项目实施计划

土方开挖 91.41万m³，石开挖2.47万m³，土石方回填41.09万m³，干砌石18.02万m³，浆砌块石8.31万m 3，混凝土浇筑 3.36万m³，钢筋制安 521.26t，模板制安10.56万㎡。主要材料用量：水泥19147.67t，钢筋557.75t，砂53990.1m³，碎石55421.59m³，块石 91846.44m³，柴油1293.97t，汽油58.18t，炸药6.43t，施工总工时 258.35万工时。

八、项目实施成效

按国家《防洪标准》GB 50201-2014，白石江上游经开区段干流防护区保护农田面积约7528亩，保护项目区人口约12万人。保护人口(12万人)小于20万人，耕地面积小于30万亩，防护区等级为IV等，下游人口(为城市区规划12万人)<20万人，当量经济规模<40万人，其防洪标准为50~20年一遇。本项目白石江经开区段治理工程干流及上坝河(2#支流)防洪标准为30年一遇，设计洪峰流量分别为42.1~187.8㎡/s、 47.7~ -68.9m/s;面店河(1#支流)防洪标准为20年一遇，设计洪峰流量分别为26.1㎡/s。按照《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)及《防洪标准》(GB50201-2014)的规定，防洪堤的防洪标准确定其工程级别为:云南省曲靖市白石江上游经开区段(干、支流)治理工程的堤防工程级别为4级。